# Examen Sistemas control II.		Prof: Amín Deschamps

Este es un EXAMEN y NO UNA PRÁCTICA. Esto implica que puede recurrir a bibliografía necesaria y hacer preguntas sobre los métodos en general tomados en las clases, pero en ningún momento consultar con otros acerca de la resolución de los problemas específicos puestos aquí. También se sobreentiende que tienen derecho a enviar cualquier pregunta al respecto al profesor y que el profesor podrá responder a todos cuando entienda que sea de conveniencia hacer la aclaración al curso.

Estas hojas deben ser la portada de su reporte escrito. Con la firma el estudiante acepta las condiciones descritas en el párrafo anterior y declara que la totalidad de este examen es de su autoría, sin haber partes copiadas en el trabajo (exceptuando posibles citas bien resaltadas del resto del texto).

Estudiante y matrícula __________________________________  Firma aceptando: __________________________

El trabajo debe ser entregado por ustedes con toda la documentación necesaria. En ese sentido se les tomará en consideración:

- La presentación organizada, escrita de manera coherente y en formatos de ahorro de páginas (aunque exijo que sea impreso a una sola cara). 10%

- Los resultados mismos de los problemas planteados. 30%

- Las justificaciones de todos los procesos realizados y comentario al final de cada tema. 30%

- El uso de gráficos que expliquen lo realizado, los resultados etc. Así como que estos gráficos tengan las escalas y valores entendibles, títulos y explicaciones que hagan entender rápidamente lo que se quiere explicar. 20%

- Auto evaluación (20%)

Lecturas y materiales recomendados:

- Tutorial de  http://ctms.engin.umich.edu para ambos temas

- Dorsey teor de control para Resp en frecuencia.

- En el folder compartido:

  - Pdf llamado “diseño por bode”,

  - Archivo ppt llamado “Ejemplo diseño por bode Ej2 de dorsey”

  - Mfile llamado “Nyquist shown” específicamente la última sección en él.

- Libro de control systems engineering de Norman Nise. Para el manejo de state space.  El de Lewis y Chang también lo trata desde esta perspectiva.

- Todos los files agregados para el segundo problema.

## Tema II. State Space (60%)

Considere que no hay fricción (Bo=0), z(t) es la posición del bloque en metros (m) y el input es la fuerza f(t) en newtons (N) y se quiere controlar la velocidad (m/s).

z(t)

z(t)

Parte1. Modelado

  - Expresar en modelo de estados (expresión para A, B, C y D) sin sustituir los parámetros.

  - Expresar las matrices del sistema con los valores de los parámetros sustituidos

  - Usar el procedimiento manual en state space para determinar los polos del sistema.

  - ¿Qué nivel de amortiguamiento tienen los polos del sistema?

  - Resolver la matriz de transición de estados Φ=eAt recomendado hacerlo a mano y con la TI.

  - Escribir la expresión para y(t) sin sustituir la entrada.

  - Resuelva y(t) para una entrada u(t) de step unitario.

  - Escribir las matrices y el sistema en Matlab y comparar su step con el calculado:

    - Usar: A=[v1,v2;v3,v4]; B=[v1;v2]; C=[v1,v2]; D=[v1]; G=ss(A,B,C,D); step(G)

    - Con las matrices definidas en el state space usar el sistema de simulink “modelo con estados” (noten que el bloque de ganancia está configurado para que multiplique matricialmente)

Parte 2. Compensador.

- Encuentre la expresión para la ecuación característica en lazo cerrado usando una matriz de retroalimentación de todos los estados K=[k1  k2].

- Encuentre la ecuación característica deseada para que los polos de lazo cerrado tengan frecuencia natural de 1 rad/s y amortiguamiento de 0.707

- Encontrar k1 y k2 a partir de igualar los coeficientes de la ecuación característica encontrada en a. y los coeficientes de la ecuación deseada en b. Comparar con el resultado usando el comando place.

Parte 3. Observador.

- Revise el sistema llamado “naive observer”. Note que usar simplemente el modelo del sistema no es suficiente para estimar los estados, pues hay que eliminar las variaciones debido a: Estado iniciales desconocidos, ruido en las entradas no medido, errores en el modelo que se tiene del sistema, variaciones en el sistema mismo. (Dé doble click al modelo de la planta y note que en estados iniciales hay una función aleatoria, por lo cual el modelo no logra alcanzar a la planta).

- Diseñar un observador para el sistema utilizando una matriz “L” de retroalimentación del error de estimación y-y. El observador debe tener respuesta de alrededor de 5 veces la del sistema diseñado (~ 0.8 segundos)

- Probar utilizando el “Modelo_Observer”. Note que:

  - La planta aún tiene estados iniciales aleatorios, como en la vida real.

  - Los valores de los estados de la planta se presentan para visualizar la efectividad del observador. Sin embargo en vida real, solo podemos ver la salida de la planta.

  - El modelo de la planta, tiene a C y B como matrices identidad. Esto nos permite retroalimentar directo a los estados y ver el valor de los estados de forma individual.

  - La retroalimentación parece positiva, pero en realidad la salida del observador lleva el negativo en la comparación con la salida de la planta y se convierte en un loop negativo.

Parte 4.

- Unir sus dos diseños para y verificar el funcionamiento del sistema, utilizando el “Modelo control completo”. Note que:

- En este modelo ya la planta se considera como que solo nos entrega un valor “y” de salida.

- Para este análisis, sigo dejando los estados iniciales aleatorios.

- Comentarios finales acerca del proceso realizado y los resultados obtenidos.

Parte 5. Ampliando sus conocimientos.

- Busque cómo diseñar la matriz N propuesta en http://ctms.engin.umich.edu (y cuya teoría aparece en otros libros como Norman Nise, etc).

- Busque en el mismo libro de Nise, como agregar a su diseño un integrador.